### Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

# ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА  РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

А.Д. Коршунов

# Методическое пособие по решению задач

лабораторного практикума по курсу «ЭВУ и системы»

# (изучение архитектуры и системы команд INTEL-совместимых микропроцессоров)

# Иркутск 2006

Содержание

Введение…………………………………………………………………….. 3

1. Система команд Intel8086-совместимых микропроцессоров…………. 4

2. Особенности использования некоторых команд………………………. 7

3. Замечания о методах адресации………………………………………… 13

4. Особенности работы со встроенным ассемблером

системы Turbo Pascal…………………………………………………...…15

5. Примеры разработки программ…………………………………………. 16

A. Работаем с регистрами…………………………………………………..16

B. Вычисляем арифметическое выражение……………………………….16

C. Вычисляем сумму с применением цикла…………………………........17

D. Кодируем десятичные цифры…………………………………………..17

E. Обрабатываем массивы данных………………………………………...19

F. Программируем дисплейный адаптер……………………………….....19

Введение

Настоящее Методическое пособие по решению задач (далее «Пособие») продолжает набор материалов, начатых Методическими указаниями «Изучение архитектуры и системы команд Intel-совместимых микропроцессоров». Эти материалы используются в лабораторном практикуме, цель которого – изучение общей архитектуры и наиболее важных вопросов программирования широко распространенных микропроцессоров универсального назначения фирмы Intel. Предполагается работа вначале со специально разработанной учебной моделью микропроцессора (с целью выработки предварительных навыков), а затем – с реальным микропроцессором (в составе персонального компьютера).

В первой и второй частях Пособия рассматриваются команды микропроцессора, используемые в предлагаемом цикле лабораторных работ. В третьей части Пособия рассмотрены примеры решения задач на составление программ, снабжённые подробными комментариями.

Выполнение лабораторных работ рекомендуется проводить в следующем порядке:

- Изучить общие вопросы архитектуры, системы команд и программирования

Intel8086 - совместимых микропроцессоров.

- Изучить особенности работы с учебной программной моделью микропроцессора, примеры программ для нее.

- Выполнить задания на разработку программ для упомянутой модели (согласно указаниям преподавателя).

- Изучить особенности использования встроенного ассемблера системы программирования Turbo Pascal.

- Выполнить задания на разработку программ для реальной компьютерной системы с использованием встроенного ассемблера системы программирования Turbo Pascal (согласно указаниям преподавателя).

1. Система команд Intel8086-совместимых микропроцессоров

Каждая команда, используемая в программах на языке Ассемблер, имеет своё мнемоническое обозначение (мнемокод). Кроме того, во многих командах программист должен указать ссылки на те данные, которые программа должна обработать - так называемые операнды. Операндов может быть два (в случае двуместных команд) или один (в случае одноместных команд).

Так, если мы хотим сложить два числа, то должны знать:

- где находится первое слагаемое;

- где находится второе слагаемое;

- куда поместить результат (сумму).

Сложение (ADD) в нашем примере - это двуместная команда, следовательно, мы должны задать два операнда, описывающие первое и второе слагаемые. Где же окажется результат?  Микропроцессоры фирмы Intel устроены так, что результат в двуместных командах всегда записывается на место первого операнда (бывшее там значение теряется). Команда

ADD    AX, CX

выполнит сложение содержимого регистров AX и CX, причём результат (сумма) окажется записанной в  AX.  Значение (двоичный код), находившийся в регистре AX до выполнения команды, будет потерян.

Другой пример. Пусть в регистре DX находится двоичный код, представляющий некое целое число со знаком, и мы хотим изменить знак этого числа на противоположный (скажем, 5 на -5). Соответствующая команда (Negative), очевидно, будет одноместной, и запишется так:

NEG   DX

Существуют команды, которые не нуждаются в указании операндов, так как обрабатывают данные, находящиеся всегда в одном и том же месте. К ним относится, например, команда так называемой табличной перекодировки. Запись этой команды в программе будет состоять только из одного мнемокода:

XLAT

Команды, которые предстоит использовать на лабораторных занятиях, можно разделить на несколько групп. Каждую группу удобно представить в виде таблицы. Сокращения “op1”, “op2”, “op” обозначают первый, второй или один-единственный операнд в той или иной команде.

Для каждой команды будут приведены её название, общий вид и краткое описание действия, производимого командой. Поскольку краткое описание далеко не всегда исчерпывает смысл той или иной команды, ниже будут более подробно рассмотрены особенности применения наиболее сложных команд.

При использовании команд их можно набирать как строчными, так и заглавными буквами (например, “mov” и “MOV” - это одно и то же).

Таблица 1. Команды пересылки данных, загрузки адресов и работы со стеком

| Название | Общий вид команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| 1. Пересылка данных | MOV op1, op2 | op1← op2 |
| 2. Обмен (перестановка) данных | XCHG op1, op2 | op1 ↔ op2 |
| 3. Загрузка исполнительного адреса | LEA op1, op2 | op1 ← (адрес op2) |
| 4. Запись слова в стек | PUSH op | (вершина стека) ← op |
| 5. Извлечение слова из стека | POP op | op ← (вершина стека) |

Таблица 2. Арифметические команды и команды сравнения

| Название | Общий вид команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| 6. Сложение | ADD op1, op2 | op1← op1 + op2 |
| 7. Инкремент (увеличение на 1) | INC op | op← op + 1 |
| 8. Вычитание | SUB op1, op2 | op1← op1 - op2 |
| 9. Декремент (уменьшение на 1) | DEC op | op← op - 1 |
| 10. Умножение | MUL op | см. ниже |
| 10а. Умножение со знаком | IMUL op | см. ниже |
| 11. Деление | DIV op | см. ниже |
| 11а. Деление со знаком | IDIV op | см. ниже |
| 12. Сравнение | CMP op1, op2 | FLAGS ← op1 - op2 |

Таблица 3. Логические команды и команды сдвига данных

| Название | Общий вид команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| 13. Поразрядное логическое И | AND op1, op2 | op1← (op1) & (op2) |
| 14. Поразрядная операция НЕ | NOT op | op← NOT (op) |
| 15. Поразрядное логическое ИЛИ | OR op1, op2 | op1← (op1) V (op2) |
| 16. Поразрядное «Исключающее ИЛИ» | XOR op1, op2 | op1← (op1) XOR (op2) |
| 17. Сдвиг операнда влево | SHL op, CL | op← shift_left (op) |
| 18. Сдвиг операнда вправо | SHR op, CL | op← shift_right (op) |
| 19. Циклический сдвиг влево | ROL op, CL | см. ниже |
| 20. Циклический сдвиг вправо | ROR op, CL | см. ниже |
| 21. Проверка битов | TEST op1, op2 | FLAGS←(op1) & (op2) |

Таблица 4. Команды обработки строк

| Название | Мнемокод |
| --- | --- |
| 22. Пересылка строки | MOVS |
| 23. Загрузка символа из строки | LODS |
| 24. Запись символа в строку | STOS |
| 25. Сканирование строки | SCAS |
| 26. Сравнение строки | CMPS |

Таблица 5. Прочие команды

| Название | Общий вид команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| 27. Останов процессора | HLT | Прекращение работы |
| 28. Нет операции (пустая команда) | NOP | Увеличение счётчика команд |
| 29. Вывод данных в порт | OUT DX, op | port[DX] ←op |
| 30. Ввод данных из порта | IN op, DX | op ← port[DX] |
| 31. Табличная перекодировка | XLAT | см. ниже |

Таблица 6. Команды передачи управления

| Мнемокод | Условие (название) | Значения флагов |
| --- | --- | --- |
| Для данных со знаком |  |  |
| JL | Меньше | (SF) XOR (OF) = 1 |
| JNL | Не меньше | (SF) XOR (OF) = 0 |
| JG | Больше | ((SF) XOR (OF)) OR (ZF) = 0 |
| JNG | Не больше | ((SF) XOR (OF)) OR (ZF) = 1 |
| Для данных без знака |  |  |
| JB | Меньше (ниже) | (CF) = 1 |
| JNB | Не меньше (не ниже) | (CF) = 0 |
| JA | Больше (выше) | (CF) OR (ZF) = 0 |
| JNA | Не больше (не выше) | (CF) OR (ZF) = 1 |
| Прочие команды |  |  |
| JE или JZ | Равно или нуль | (ZF) = 1 |
| JNE или JNZ | Не равно или не нуль | (ZF) = 0 |
| JS | По минусу | (SF) = 1 |
| JNS | По плюсу | (SF) = 0 |
| JO | По переполнению | (OF) = 1 |
| JNO | По отсутствию переполнения | (OF) = 0 |
| JP | По чётному паритету | (PF) = 1 |
| JNP | По нечётному паритету | (PF) = 0 |
| JMP | Безусловный переход | Не зависит от флагов |
| JCXZ | Переход по нулю в регистре CX |  |
| LOOP | Цикл, пока CX0 |  |
| LOOPNZ | Цикл, пока не нуль |  |
| LOOPZ | Цикл, пока нуль |  |
| CALL | Вызов подпрограммы |  |
| RET | Возврат из подпрограммы |  |
| INT | Вызов прерывания |  |
| IRET | Возврат из прерывания |  |

2. Особенности использования некоторых команд

Команды пересылки и загрузки (Таблица 1).

Команда MOV (to move - передвигать, перемещать) осуществляет пересылку байта или слова из источника (это второй операнд, “op2”) в место назначения (первый операнд, он же операнд-получатель, “op1”). В качестве источника и получателя могут служить РОН, индексный или сегментный регистр, ячейка памяти. Источником могут также являться данные (константа), непосредственно указанные в команде. MOV - одна из наиболее часто используемых команд; в любой более или менее длинной программе чаще всего встречается именно она.

Команда XCHG (to exchange - переставлять) осуществляет обмен байтами или словами между своими операндами (РОН, индексные регистры, память). Сегментные регистры не могут использоваться при обмене.

В этих командах, как и многих других двухоперандных командах рассматриваемых МП, недопустимы сочетания операндов типа «память-память», что представляет определённые неудобства при программировании.

Команда PUSH (to push - толкать) служит для занесения содержимого 16-разрядного источника (машинного слова) в стек. Источником могут быть РОН, индексный регистр, сегментный регистр, ячейка памяти. Выполнению команды предшествует автоматически выполняемое действие (SP) ← (SP)-2.

Команда POP (to pop - выталкивать) извлекает 16-разрядный операнд из стека и пересылает его в место назначения, указанное в команде - РОН, индексный регистр, сегментный регистр, ячейку памяти. После извлечения операнда из стека МП автоматически формирует новый адрес вершины стека, выполняя действие  (SP) ← (SP)+2.

Повторим ещё раз, что команды PUSH и POP работают только со словами, но не с байтами.

Команда LEA (Load Executable Address) носит название «загрузить исполнительный адрес». По этой команде извлекается не сам операнд, а его исполнительный адрес ЕА. Действие команды состоит в передаче вычисленного 16-разрядного адреса (внутрисегментного смещения) операнда в 16-разрядный регистр. Команда LEA часто используется совместно с директивами Ассемблера DW, DB (Define Word, Define Byte) определения данных. Другие примеры использования (в том числе нестандартного) команды LEA приведены в справочной системе программы AsmEd.

Арифметические команды (Таблица 2). В классической системе команд 8086-совместимых МП существуют все четыре арифметические действия - сложение, вычитание, умножение, деление над 8- и 16-разрядными данными со знаком и без знака, представляющими целые числа. (Вопросы, связанные с обработкой дробных чисел, в настоящем Пособии не рассматриваются.) Числа со знаком (16-разрядные) представлены в МП в дополнительном коде, их диапазон простирается от -32768 до +32767, диапазон 16-разрядных чисел без знака - от 0 до 65535. Все арифметические команды влияют на флаги в регистре FLAGS, причём команды сложения и вычитания устанавливают флаги SF, ZF, PF, AF, CF и OF по результатам своих действий; команды умножения затрагивают только два флага CF и OF, которые устанавливаются в 1, если старшая половина результата отлична от нуля; при выполнении команд деления флаги принимают произвольные (не связанные с результатом) значения, и их обычно не используют.

Команда ADD (addition) выполняет сложение операнда-источника (“op2”) с операндом места назначения (“op1”). Операндами могут быть регистры и ячейки памяти, причём в качестве источника может быть указано число (константа). Команда SUB (subtraction) выполняет вычитание операнда-источника из операнда-получателя (op1-op2), записывая результат, разумеется, на место первого операнда. Опять же могут быть использованы регистры, память; вычитаемое может быть константой. Напомним, что операции «память-память» недопустимы, то есть нельзя указывать ссылку на ячейку памяти одновременно и в первом и во втором операнде. Если это необходимо согласно алгоритму решения задачи, следует использовать операцию «регистр-память», а затем переслать (командой MOV) результат из указанного регистра в другую ячейку памяти.

Команды MUL (multiplication) и IMUL (integer multiplication), осуществляющие умножение, более сложны в использовании. Каждая из них имеет лишь один операнд - первый множитель. А где же указывается второй и где окажется результат? Это зависит от того, будет ли работать команда со словом или с байтом.

Пусть в качестве единственного операнда указан регистр или ячейка размером в байт (например, MUL CL). Тогда второй множитель (тоже байт) берётся обязательно из регистра AL, а результат (16-разрядный, т.е. длиной в слово) окажется в регистре AX:

AX ← AL  op

Если же операнд “op” взят 16-разрядным (например, MUL CX), то команда выполнит следующее действие:

DXAX ← AX  op,

то есть второй множитель, также 16-разрядный, будет автоматически взят из регистра AX, а результат размером в двойное слово, т.е. 32-разрядный, окажется в регистровой паре, состоящей из DX и AX.

Команда деления DIV работает следующим образом. Как и в команде MUL, здесь указывается единственный операнд, который является делителем. Этот делитель опять же может быть словом или байтом. Если “op” - байт, то команда выполняется как

((AH-остаток) и (AL-частное)) ← AX / op,

то есть делимое берётся из 16-разрядного регистра AX, 8-разрядное частное оказывается записанным в AL, остаток такой же размерности - в AH.

Если же “op” - 16-разрядное слово, то МП выполнит команду как

((DX-остаток) и (AX-частное)) ← DXAX / op,

то есть 32-разрядное делимое будет взято из регистровой пары DXAX, частное окажется в AX, остаток - в DX (оба - 16-разрядные).

Команда IDIV, в отличие от DIV, имеет ту особенность, что частное и остаток всегда имеют одинаковые знаки. Так, при делении -47 на +3 из двух возможных результатов (-15 с остатком -2 и -16 с остатком +1) будет получен первый результат.

Команды инкремента INC и декремента DEC просты в использовании и вряд ли могут привести к затруднениям: первая из них увеличивает свой единственный операнд на единицу, вторая - уменьшает. Эти команды удобно применять, например, в цикле при необходимости наращивания или уменьшения какого-либо счётчика, адреса и т.п.

Команда CMP (to compare - сравнивать) служит для сравнения двух операндов путём вычитания первого операнда  из второго (op2-op1). В отличие от обычного вычитания, полученная разность нигде не сохраняется (значения операндов остаются неизменными); результатом команды являются только значения флагов в регистре FLAGS. Как правило, сразу за командой CMP в программе ставится какая-нибудь из команд условных переходов, анализирующая эти флаги.

Команды сдвига данных (Таблица 3, № 17…20). Команды SHL (shift left) и SHR (shift right) обеспечивают, в частности, быстрое удвоение чисел и деление пополам. Существуют также команды SAL и SAR для чисел со знаком, здесь не рассматриваемые. Для осуществления циклических сдвигов влево и вправо, с участием или без участия флага CF используются также команды ROL (циклический сдвиг влево), ROR (то же вправо), RCL (циклический сдвиг влево через CF) и RCR (то же вправо).

Логические команды (Таблица 3, № 13…16 и 21). Смысл команд очевиден из их названия - AND (конъюнкция), OR (дизъюнкция), NOT (инверсия), XOR (exclusive OR - Исключающее ИЛИ). Команды выполняются поразрядно над своими операндами, в отношении которых можно сказать всё то же самое, что говорилось выше про операнды команд сложения и вычитания. Команда TEST выполняет поразрядное логическое И (конъюнкцию) над своими операндами; как и в команде CMP, результат не сохраняется в операнде-получателе, а лишь определяет значения флагов. Часто после команды TEST ставится какая-либо команда условного перехода.

Существуют и примеры нестандартного использования логических команд. Так, команду XOR можно использовать для очистки (записи нулей во все биты) операнда. В этом случае необходимый операнд указывается в команде дважды: в качестве источника и в качестве получателя. Предположим, надо очистить регистр AX. Это можно сделать не только командой

MOV   AX, 0

Можно использовать и команду

XOR   AX, AX

При выполнении всех логических команд по результату операции устанавливаются лишь флаги SF, ZF и PF. Флаги CF и OF не изменяют своих значений, а флаг AF принимает неопределённое (произвольное) значение.

Команды обработки строк данных (Таблица 4). Строка - это последовательность байтов или слов, размещаемых в смежных ячейках памяти. Микропроцессоры, совместимые с 8086, могут выполнять несколько базовых операций, значительно упрощающих написание программ обработки строк. Сюда относятся: пересылка элемента строки (MOVS, MOVSB), сравнение элементов строк (CMPS, CMPSB), сканирование строки (SCAS, SCASB), загрузка элемента строки (LODS, LODSB) и запись элемента строки (STOS, STOSB). Если обрабатываемая строка состоит из 16-разрядных машинных слов, то применяются мнемокоды команд без буквы “B” на конце (например, LODS); если строка состоит из байтов, то - мнемокоды команд с буквой “B” (например, LODSB). Операнды команд после из мнемокодов, как правило, не указываются; везде используется подразумеваемая (неявная) адресация. Рассмотрим каждую из команд.

MOVS, MOVSB (move strings). Это пересылка элемента строки из одной области памяти в другую (в отличие от MOV, которая не может выполнять пересылки «память-память»). Строка-источник адресуется регистрами DS:SI (то есть находится в сегменте памяти, на который указывает DS - data segment, и имеет смещение, находящееся в SI - source index), строка-получатель - регистрами ES:DI (extra segment, destination index). Таким образом, строка-получатель размещается в дополнительном сегменте данных, если только значения DS и ES не равны. Для организации циклического повторения этой и других строковых команд можно, конечно, было бы использовать команду LOOP либо какую-нибудь из команд условных переходов. Однако в системе команд рассматриваемых МП имеется более удобное средство - специальные команды-префиксы REP (repeat), REPE, REPNE (и ещё несколько других). Они записываются перед основной командой (например, REP MOVSB) и обеспечивают её выполнение не один, а N раз, организуя по сути дела аппаратный (очень быстрый) цикл. Число повторений N предварительно записывается в CX и на каждом шаге содержимое CX автоматически уменьшается на 1.

Префикс REP («повторять, пока не обнулится счётчик») анализирует только одно условие окончания повторений, а именно CX = 0.

Префикс REPE («повторять, пока равно») анализирует следующее составное условие окончания повторений: (CX = 0) ИЛИ (ZF = 0).

Префикс REPNE («повторять, пока не равно») в качестве условия окончания повторений использует следующее: (CX = 0) ИЛИ (ZF = 1).

Повторим ещё раз: команды-префиксы REP, REPE, REPNE работают как специальные операторы циклов, но только в сочетании с командами обработки строк. Бессмысленно писать такие вот «циклы»: REP INC AX и т.п.

Содержимое индексных регистров SI и DI во время работы строковых команд не остаётся неизменным - оно также изменяется автоматически в соответствии с правилом   SI ← SI±delta, DI ← DI±delta. Здесь delta=1 для байтовых строк и delta=2 для строк, состоящих из 16-разрядных машинных слов. Кроме того, в ряде случаев возникает необходимость в пересылке строки в обратном порядке, начиная не с первого, а с последнего элемента. Содержимое индексных регистров при этом должно не увеличиваться (автоинкрементирование), а уменьшаться (автодекрементирование). Направление изменения содержимого (знак «±») задаётся с помощью флага DF в регистре FLAGS микропроцессора: при DF=0 используется «плюс», при DF=1 - «минус». Сам же флаг DF управляется специальными командами: CLD (сбросить флаг, это значение по умолчанию) и STD (установить флаг).

На первый взгляд всё это кажется очень сложным, на самом деле описанный здесь подход очень удобен для программиста: не надо заботиться о конструировании каких-либо специальных циклов, изменении значений счётчика цикла и регистров-указателей и т.д. Достаточно записать начальные значения в соответствующие регистры и выполнить команду с префиксом. Разумеется, никто не запрещает использовать строковые команды и внутри обычных циклов типа LOOP или met: … JNZ met.

CMPS, CMPSB (compare strings). Команда осуществляет поэлементное сравнение элементов двух строк (слов или байтов), одна из которых, как и прежде, расположена в памяти по адресу в регистрах DS:SI, вторая - по адресу в ES:DI. При выполнении этой команды производится вычитание элемента строки с адресом в SI из элемента строки с адресом в DI; как и в обычной команде CMP, результат вычитания никуда не записывается, но зато устанавливаются соответствующие флаги (наиболее важным в данной ситуации является флаг ZF). Следовательно, эту команду удобно использовать с префиксами REPE или REPNE.

SCAS, SCASB (scan string). Эта команда используется для так называемого «сканирования» одной строки в поисках нужного элемента (слова или байта). В процессе работы команды осуществляется сравнение элемента строки, расположенного по адресу в ES:DI, со значением в регистре AX (или AL) путём вычитания; результат вычитания не фиксируется, но устанавливаются соответствующие флаги. Как и при выполнении прочих строковых команд, производится автоинкрементирование (либо автодекрементирование) регистра DI. Таким образом, загрузив искомый образец в AX (или AL) и выставив нужное начальное значение ES:DI (а также и CX), программист может смело применить команду REPE SCAS(B). Имеет смысл подумать над вопросом: а что произойдёт, если строка не содержит искомого образца?

LODS, LODSB (load from string). Команда осуществляет загрузку элемента строки (слова или байта) в регистр AX или AL соответственно. Строка адресуется с помощью регистров DS:SI. Эта команда обычно не используется с префиксами повторения (делать это можно, но не имеет особого смысла).

STOS, STOSB (store to string). С помощью этой команды производится заполнение строки словом или байтом. Заполняемая строка адресуется с помощью регистров ES:DI. Эта команда используется с префиксом REP тогда, когда необходимо загрузить строку какой-либо константой (например, заполнить строку пробелами).

Команды различного назначения  (Таблица 5).

HLT (27, Halt) - останов работы МП. Микропроцессор, выполнив эту команду, прекращает работу и ждёт внешних сигналов, в частности, сигнала начального сброса. Завершать работу программы с помощью этой команды можно (в данном лабораторном практикуме) лишь при работе с учебной моделью МП (приложением AsmEd). В реальных случаях программа завершается обычно той или иной командой передачи управления операционной системе.

NOP (28, No Operation) - так называемая «пустая» команда, при выполнении которой МП не выполняет никаких действий, кроме увеличения содержимого своего счётчика команд. Применяется для разного рода временных задержек и отладочных целей.

OUT (29) - команда вывода информации в порт того или иного внешнего устройства (ВУ). Номер порта, который может находиться в пределах 0…65535 (16-разрядное слово без знака), обычно предварительно записывается в регистр DX. В случае, если номер порта не превосходит 0…255, его можно задать непосредственно константой в команде.

IN (30) - команда ввода информации из порта ВУ.

XLAT (31) - команда табличной перекодировки. Таблица (набор байтов), содержащая данные для перекодировки, размером не более 256 байт, размещается в ОЗУ (в сегменте DS), а её начальный адрес - в регистре BX. При выполнении команды содержимое регистра AL используется в качестве относительного адреса элемента таблицы, из которого байт пересылается в AL. Команда очень удобна в тех случаях, когда по одному набору байтов нужно получить другой, скажем, при кодировании десятичных цифр кодом «2 из 5» или кодом Грея. Соответствующий пример будет рассмотрен ниже.

Команды передачи управления (Таблица 6). Сюда относятся:

- команда безусловного перехода (JMP);

- команды условных переходов (для чисел со знаком, без знака и произвольных);

- команды для работы с подпрограммами;

- команды для работы с прерываниями;

- команды организации циклов.

Команда JMP  address (jump - прыжок) позволяет передать управление на адрес address (осуществить переход на метку) независимо от значений каких-либо флагов. Метка может находиться на любом расстоянии (в байтах) от точки расположения команды JMP и даже в другом сегменте памяти.

Команды условных переходов осуществляют передачу управления в зависимости от результатов предыдущих операций. Наличие разных наборов команд для чисел со знаком и без знака объясняется тем, что одним и тем же соотношениям чисел со знаком и чисел без знака соответствуют различные сочетания флагов.

Всякая команда условного перехода (обозначим её в общем виде Jcc address) выполняется следующим образом: проверяется регистр флагов FLAGS; если состояние флагов отвечает определённым условиям, то осуществляется переход на адрес address (на указанную в команде метку). В противном случае выполняется следующая по порядку команда.

В использованном выше обозначении под “cc” подразумевается Condition Code - «код условия». В реальных мнемокодах команд (см. таблицу 6) при сравнении чисел со знаком используются буквы G (Greater - больше) и L (Less - меньше), без знака -  A (Above - выше) и B (Below - ниже). Условие равенства обозначается буквой E (Equal), невыполнение какого-либо условия - буквой N (Not).

Команды условных переходов (а также и команды циклов) могут передавать управление лишь на -128…+127 байт от точки своего расположения. При необходимости более дальних переходов приходится организовывать их сочетания с командой JMP.

Команда CALL address (to call - вызывать) предназначена для организации обращения к подпрограмме, расположенной по адресу address (с автоматическим сохранением адреса возврата в стеке). Команда RET (to return - возвращаться) применяется для возврата из подпрограммы в основную программу, при этом адрес возврата берётся с вершины стека.

Обработка прерываний. Существуют способы заставить МП прервать выполнение текущей программы и перейти к выполнению некой специальной подпрограммы, которая в данном случае называется подпрограммой обслуживания прерывания. После её завершения МП возвращается к прерванной программе и продолжает её выполнение.

Можно говорить о наличии трёх видов прерываний:

- аппаратные (от внешних устройств);

- программные (например, командой INT, от слова interrupt - прерывание);

- внутренние (например, при ошибке деления на ноль).

Нас здесь будут интересовать только программные прерывания, хотя механизм обработки во всех трёх случаях аналогичен. За каждым прерыванием закрепляется его номер (например, 10h) в пределах 0…256 (или, что то же самое, 00h…FFh). В начальных адресах оперативной памяти располагается особая структура данных, называемая таблицей векторов прерываний (ТВП). Каждый вектор - это, по сути дела, полный адрес начала подпрограммы обработки соответствующего прерывания, состоящий из адреса сегмента (1 машинное слово) и смещения (ещё 1 машинное слово), занимающий 4 байта. Вся ТВП, таким образом, занимает 256*4 = 1024 байта.

Получив какую-либо команду вызова прерывания (например, INT 10h), МП сохраняет в стеке полный (CS, IP) адрес очередной команды в прерванной программе, затем там же сохраняет регистр FLAGS, сбрасывает флаги IF и TF, после чего обращается к ТВП и, основываясь на номере прерывания, извлекает из ТВП адрес подпрограммы обработки. Далее МП выполняет эту подпрограмму (и тем самым обслуживает прерывание), пока ему не встретится команда IRET (возврат из прерывания). По этой команде МП восстанавливает из стека сохранённый ранее адрес (а также и регистр FLAGS) и возвращается, таким образом, к продолжению прерванной программы.

Может возникнуть вопрос: в чём разница между обычным вызовом подпрограммы (командой CALL) и вызовом подпрограммы через механизм прерываний (в частности, командой INT)? При пользовании командой CALL программист обязан знать адрес начала подпрограммы, в то время как при вызове прерывания знать этот адрес совершенно не нужно - нужен лишь номер соответствующего прерывания. Это очень удобно при вызове различных сервисов операционных систем (ОС). Ряд ОС, в том числе и MS-DOS-подсистема ОС Windows, содержат в себе большое количество стандартных подпрограмм обслуживания клавиатуры, мыши, дисплея, дисковых устройств, COM- и LPT-портов и т.д. Так, указанный выше номер 10h применяется для обслуживания дисплейной подсистемы.

Отметим ещё раз, что команды RET и IRET выполняют различные действия и не являются взаимозаменяемыми.

Команды организации циклов. Хорошо известно, что без циклического выполнения команд не обходится ни одна сколько-нибудь сложная программа. При работе на Ассемблере можно организовать циклы, используя команды условных переходов. Однако, кроме этого, 8086-совместимые МП предоставляют в распоряжение программиста специальные команды циклов, в частности, LOOP, LOOPNZ, LOOPZ (loop по-английски - петля). Все эти команды используют метку, расположенную выше по программе (примеры будут даны ниже). Часть программы между меткой и какой-либо из рассматриваемых команд и есть тело цикла. Перед входом в цикл следует записать в регистр CX число повторений цикла (ситуация, аналогичная префиксам строковых команд). Каждый раз при очередном повторении тела цикла МП будет автоматически вычитать единицу их СХ. Цикл закончится, если:

- СХ будет равен 0 (для команды LOOP);

- СХ будет равен 0 или флаг ZF будет равен 1 (для команды LOOPNZ);

- СХ будет равен 0 или флаг ZF будет равен 0 (для команды LOOPZ).

Итак, при работе на Ассемблере можно организовать циклы тремя способами:

  - с помощью условных переходов;

  - с помощью команд LOOP;

  - с помощью префиксов REP для строковых команд.

3. Замечания о методах адресации

Методы адресации данных были подробно рассмотрены в Методических указаниях «Изучение архитектуры и системы команд Intel-совместимых процессоров». Здесь, для удобства работы, будут напомнены лишь основные моменты.

Данные, подлежащие обработке в той или иной конкретной команде, как известно, принято называть операндами. Операнды могут располагаться в различных местах, в частности, в одном из РОН, в сегменте данных оперативной памяти, в стеке и т.д., и обращение к ним может быть произведено весьма разнообразными способами. Это разнообразие и составляет суть методов адресации.

Система команд и методы адресации – два тесно взаимосвязанных между собой

понятия. С одной стороны, ни одной конкретной команды нельзя сформировать без

использования того или иного метода адресации; с другой стороны, эти методы "не работают" вне конкретных команд.

Перечислим название ОСНОВНЫХ методов адресации и дадим их краткую характеристику.

Регистровая адресация. Операнд или операнды располагаются в одном из РОН, в индексном регистре либо (если речь идет о сегментной части адреса) в сегментном регистре. Это обеспечивает очень быстрый доступ к данным; соответствующие команды, как правило, имеют короткий двоичный код. Однако количество РОН в процессоре

невелико; их может не хватить для размещения всех переменных при решении сложной задачи.

Непосредственная адресация. Операнд(ы) располагаются в самой команде, в ее

последних байтах. Эти байты, как правило, находятся во внутренней очереди команд процессора, поэтому доступ к ним осуществляется также достаточно быстро.

Прямая адресация. В составе команды находится не сам операнд, а его адрес. Это простейший способ обратиться к данным, находящимся в ОЗУ.

Косвенно-регистровая адресация. В этом случае адрес операнда размещается в одном из регистров. Как правило, для этого используются регистры SI, DI, BX, BP.

Содержимое регистра можно изменять (например, в цикле), при этом одна и та же

команда будет оперировать различными ячейками памяти.

Неявная (или подразумеваемая) адресация используется, например, при обращении к отдельным флагам или регистру флагов в целом, а также в командах обработки строк (цепочек данных) типа MOVS, SCAS, в командах MUL, DIV и т.п.

Стековая адресация является разновидностью неявной. Операнд находится в стеке, на вершину которого указывает регистр SP.

ВНИМАНИЕ! Следует особо отметить, что термин "смещение" при работе с

микропроцессорной системой может пониматься в двух разных смыслах. Во-первых,

это смещение в составе логического адреса памяти, то есть фактически расстояние от начала сегмента до конкретного (адресуемого) байта; во-вторых, это смещение в соответствующих методах адресации, то есть величина, прибавляемая к содержимому  регистра, рассматриваемого как «базовый» (обычно BX или BP). В первом случае используется английское слово OFFSET, во втором – слово DISPLACEMENT, часто сокращаемое до DISP.

Примеры на использование методов адресации в различных командах

Регистровая

MOV   AX, BX

ADD   CX, AX

PUSH   CX

Непосредственная

MOV AX, 100

ADD AX, 5

MOV CX, 0FFFFh

Прямая

В классическом ассемблере

X 	DW 5

B 	DB 1

- - - - -

MOV AX, X

ADD AH, B

Во встроенном ассемблере Turbo Pascal

VAR X : WORD; B : BYTE;

- - - - -

ASM

MOV AX, X

ADD AH, B

END;

Косвенная (косвенно-регистровая)

Исполнительный адрес операнда (точнее, его смещение – offset) находится в одном

из регистров – BX, BP, SI, DI. Важно отметить, что каждый из этих регистров по

умолчанию работает со своим сегментным регистром, а именно:

DS:BX, SS:BP, DS:SI, ES:DI.

В команде допускается явное указание сегментного регистра, если он отличается от

умалчиваемого:

MOV   AX, [BX]

MOV 	AX, ES:[BX]

MOV	 BL, [SI]

4. Особенности работы со встроенным ассемблером системы Turbo Pascal

В данной системе так называемый ассемблерный составной оператор (ассемблерный блок) записывается как

ASM

команда1

команда2

команда3

- - - - -

командаN

END;

Важно отметить, что при входе в такой блок регистр DS указывает на сегмент

данных системы Turbo Pascal, SS – на сегмент стека, BP используется для

адресации локальных переменных, SP указывает на вершину стека. Все эти регистры должны иметь те же самые значения при выходе из блока. При необходимости смены значений их следует сохранять в стеке командами PUSH, а затем восстанавливать командами POP, иначе работоспособность Паскаль-системы будет непредсказуемо нарушена. Все остальные регистры программист может использовать произвольно.

Метки при программировании учебных задач рекомендуется использовать только локальные, начинающиеся с символа @, например, @met, @lab, @abc.

При записи числовых констант можно использовать:

- десятичную систему счисления;

- двоичную систему счисления с добавлением в конце числа латинской буквы В;

- шестнадцатеричную систему счисления, ставя знак $ перед числом.

Разрешается использовать при необходимости предопределенные имена @Code и @Data, записывая их с префиксом SEG для ссылок на сегменты кода и данных, например, MOV AX, SEG @Data

Своеобразная особенность встроенного ассемблера заключается в том, что директивы определения данных DB, DW и им подобные не могут иметь имен, поэтому использовать содержащиеся в них данные не так-то просто. Нижеследующий пример показывает вывод на экран символьной строки с использованием системной функции 9 прерывания 21h:

ASM

JMP @N { обойти определение данных }

@D:

DB 'СТРОКА',13,10,'$'

@N:

PUSH   DS

PUSH   CS

POP   DS { теперь DS=CS }

MOV   DX, OFFSET @D { в DS:DX – адрес строки }

MOV   AH, 9 { системная функция вывода строки }

INT   21H { вызываем сервис операционной системы }

POP   DS { восстанавливаем старое значение в регистре DS из стека }

END;

Предпочтительнее определять области данных как обычные переменные Паскаля с

использованием стандартного раздела VAR. Как это делать, было показано

при демонстрации примеров прямой адресации. В дальнейшем для краткости будем ссылаться на встроенный ассемблер системы Turbo Pascal как на TP-ASM.

5. Примеры разработки программ

А. Работаем с регистрами.  Записать во все РОН целое число 5050.

Рассуждаем так. Данное нам число - это константа. Для записи констант в какие-либо регистры в нашем распоряжении есть команда MOV (Таблица 1). Число 5050 превосходит максимальное значение для байта (255), но меньше максимального значения для машинного слова (65535). Следовательно, придётся использовать 16-разрядные регистры. Программа для модели AsmEd будет выглядеть так:

MOV	AX, 5050

MOV	BX, AX

MOV	CX, AX

MOV	DX, AX

HLT

Набрав эту программу в редакторе модели, оттранслируем и запустим ее. В регистрах общего назначения появится изображение константы 5050.

В. Вычисляем арифметическое выражение.

Вычислить выражение  (25 * 7 + 137 * 5 - 60)  и результат оставить в регистре AX (для AsmEd) или вывести на экран (для TP-ASM).

Из рассмотрения данного выражения следует, что нам понадобятся команды ADD (сложить), MUL (умножить), SUB (вычесть), приведённые в Таблице 2, а также MOV (переслать). Получим сначала произведение 25*7 и сохраним его; затем получим произведение 137*5 и сложим оба частичных результата; вычтем 60 из того, что получилось. Приходим к программе:

| Для системы AsmEd MOV AL, 25 MOV DL, 7 MUL DL ; теперь AX = 25*7 MOV BX, AX ; теперь BX = 25*7 MOV AL, 137 MOV DL, 5 MUL DL ; AX = 137*5 ADD AX, BX ; AX = 25*7 + 137*5 SUB AX, 60 ; AX уменьшен на 60 HLT | Для системы TP-ASM Program Example_B; Var otvet : Integer; Begin Asm MOV AL, 25 MOV DL, 7 MUL DL MOV BX, AX MOV AL, 137 MOV DL, 5 MUL DL ADD AX, BX SUB AX, 60 MOV otvet, AX End; writeln(otvet); readln End. |
| --- | --- |

С. Вычисляем сумму с применением цикла.

Вычислить сумму 1+2+…+19+20 и записать результат в регистр SI (для AsmEd) или вывести его на экран (для TP-ASM).

Удобно программировать вычисление этой суммы в обратном порядке, т.е. начиная с 20 – тогда можно воспользоваться регистром с убывающим содержимым. В данном случае нам подходит цикл LOOP со счетчиком в CX – ведь его содержимое как раз

уменьшается на каждой итерации цикла. Приведём здесь только версию программы для AsmEd; перевод на TP-ASM осуществляется аналогично предыдущему примеру.

MOV	AX, 0      ;  будем накапливать сумму в АХ

MOV	CX, 20    ;   подготовим счётчик цикла

MET:                              ;   этой меткой обозначено начало цикла

ADD	AX, CX   ;   прибавляем очередное слагаемое

LOOP	MET        ;   переход на начало цикла, если СХ не равно нулю

MOV	SI, AX     ;   выдадим результат

HLT

D. Кодируем десятичные цифры.

Цифры десятичной системы счисления (0…9) можно представить (закодировать) с помощью нулей и единиц различными способами. Наиболее известным является использование натурального двоичного кода, называемого также «код 8-4-2-1» в соответствии с весами разрядов. Другой код, применяемый в технике связи - код «2 из 5» является пятибитным, и в каждом кодовом сочетании используется две единицы и три нуля. Рассматривая каждое такое сочетание как обычное число в двоичной системе счисления, можно получить десятичное представление кода, что и сделано в нижеприведённой таблице.

Таблица 7

| Десятичная цифра | Натуральный двоичный код «8-4-2-1» | Код «2 из 5» | Десятичное представление кода «2 из 5» |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 11000 | 24 |
| 1 | 0001 | 00011 | 3 |
| 2 | 0010 | 00101 | 5 |
| 3 | 0011 | 00110 | 6 |
| 4 | 0100 | 01001 | 9 |
| 5 | 0101 | 01010 | 10 |
| 6 | 0110 | 01100 | 12 |
| 7 | 0111 | 10001 | 17 |
| 8 | 1000 | 10010 | 18 |
| 9 | 1001 | 10100 | 20 |

Теперь сформулируем задачу. Пусть дана последовательность байтов (строка в терминологии МП 8086), содержащая десятичные цифры. Получить другую строку, содержащую кодировку этих цифр кодом «2 из 5». Пример:

| Исходная строка | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закодированная строка | 5 | 9 | 5 | 3 | 20 | 9 |

Программа для учебной модели AsmEd приведена ниже. Здесь использован «обходной путь» - имитация работы  команд LODS, STOS с помощью MOV, INC и косвенной (индексной) адресации. Сделано это в качестве учебного упражнения. Предоставляем читателям возможность самостоятельно составить аналог этой программы с использованием LODS, STOS.

MOV	SI, 50h		; начальное значение указателя на исх. строку

MOV	DI, 60h	; начальное значение указателя на строку-результат

MOV 	CX, 6		; начальное значение счётчика цикла

MOV	BX, 0		; смещение таблицы перекодировки для XLAT

MET:				; начало цикла

MOV	AL, DS:[SI]	; загрузка в AL обрабатываемого байта

XLAT			; команда перекодировки

MOV	DS:[DI], AL	; запись в память обработанного байта

INC	SI		; продвижение указателей на

INC	DI		;	строку-источник и строку-результат

LOOP	MET		; переход на начало цикла, если СХ не равен нулю

HLT

Исходные данные для работы программы.

1) Исходная строка «242194» длиной 6 байт заносится до начала работы программы в память, представленную сегментом DS, начиная с адреса 0050h. Для этого следует:

- переключиться в сегмент DS;

- установить курсор на ячейку памяти с адресом 0050h;

- нажать сочетание клавиш Shift - Enter;

- ввести первый байт строки, т.е. набрать «2» и нажать Enter;

- переместить курсор на следующую ячейку памяти;

- повторять описанные действия до ввода всей строки.

2) Таблица перекодировки для работы команды XLAT должна располагаться с адреса, размещаемого в DS:BX (в некоторых версиях программы AsmEd она располагается в ES:BX). Для ввода таблицы следует переключиться в сегмент DS (или, соответственно, в ES), установить курсор на ячейку памяти с адресом 0000h и, нажимая Shift-Enter, ввести байт за байтом значения из столбца № 4 Таблицы 7.

Теперь программу можно запустить. После окончания её работы мы увидим в сегменте памяти DS две строки: одна начинается с адреса 0050h и содержит исходные данные, вторая - с адреса 0060h и содержит результат перекодировки.

E. Обрабатываем массивы данных.

Дан массив байтов. Получить другой массив, в котором каждый элемент первого массива увеличен на 5. Пример исходных данных: (1,1,2). Результат: (6,6,7).

Рассматривая массив как строку байтов, разместим исходные данные в сегменте данных (DS) с адреса 0000h, а результат - в дополнительном сегменте (ES) также с адреса 0000h.

Программа для учебной модели AsmEd приведена ниже.

MOV	SI, 0		; начальное значение для LODS

MOV 	DI, 0		; начальное значение для STOS

MOV	CX, 3		; в нашем примере - три исходных элемента

M:

LODSB		; загрузим очередной байт массива

ADD	AL, 5		; обработаем его, как указано в задаче

STOSB		; запишем обработанный байт в массив результата

LOOP	M

HLT

Исходные данные, результат, выполнение.

Запустив AsmEd, наберём приведённую программу. Переключившись в сегмент данных (0001:0000h) и нажимая Shift-Enter, введём 1, 1, 2  в три последовательно расположенных ячейки. Далее следует переключиться в дополнительный сегмент данных (0003:0000h), откомпилировать программу (F9), запустить её (F5). Мы увидим в дополнительном сегменте результат: 6, 6, 7.

F. Программируем дисплейный адаптер.

При работе адаптера в текстовом режиме изображение состоит, как правило, из 25

строк по 80 символов в каждой. Этот режим имеет номер 3 (для функции переключения режимов). Изображение размещается в видеобуфере с началом по адресу B800h:0000h для реального адаптера и 0F600h:0000h для модели (виртуального дисплея системы AsmEd).

Каждому символу на экране соответствует два байта – с четным и нечетным адресом. Байты с чётными адресами (0, 2, 4…) содержат ASCII-коды отображенных на экране символов, байты с нечётными адресами (1, 3, 5…) – их цветовые атрибуты, а именно цвет

символа, цвет фона (последний задается для каждого знакоместа отдельно, а не сразу для всего экрана) и признак аппаратного мерцания (если он установлен, символ высвечивается и гаснет с частотой примерно два раза в секунду). Формат атрибутного байта следующий:

Здесь биты R, G, B означают включение красного, зеленого, синего цветовых

компонентов соответственно, I (Intensity) – признак повышенной яркости, F

(Flash) – атрибут мерцания. Очевидно, что можно получить 16 цветов символа, 8

цветов фона, наличие или отсутствие мерцания. Например, байт 00001010 задает

ярко-зеленый символ на черном фоне; байт 10010110 – желтый (R+G) мерцающий

символ на синем фоне.

Из всех графических режимов (они существуют только в реальном адаптере; в модели AsmEd графические режимы не реализованы!) обратим внимание только на наиболее простой – режим 320х200х256. Это означает разрешающую способность 320 точек (пикселов) по оси Х, 200 пикселов по оси Y, 256 цветов. Этот режим имеет номер 13h (для функции переключения режимов). Организация видеопамяти (видеобуфера) здесь ещё проще: каждому пикселу соответствует свой байт, и эти байты размещаются линейным образом, начиная с адреса A000h:0000h. В дисплейном адаптере существуют также так называемые регистры палитры и регистры ЦАП, но, если не менять из содержимое, то можно считать, что значения байтов видеопамяти (каждый байт=0…255) однозначно определяют цвета соответствующих пикселов на экране.

Отметим, что первые 16 цветов (значения 0…15) совпадают с цветами для текстового режима.

Смещение в видеобуфере (offset), соответствующее значению пиксела с координатами (X, Y), можно вычислить по очень простой формуле: offset = 320*Y + X.

Переключение режимов адаптера. В составе BIOS (Base Input-Output System)

компьютеров типа IBM PC существует функция, предназначенная для этого. В регистр AH следует записать 0, в регистр AL – номер режима (в частности, 3 либо 13h, упомянутые выше) и затем выполнить команду Int 10h. Эта команда вызывает программное прерывание номер 10h, которое соответствует функциям обслуживания дисплейного адаптера. При отработке функции переключения режимов происходит также очистка экрана дисплея.

Пример: вывод символа в текстовом режиме в левом верхнем углу;

используется встроенный ассемблер системы Turbo Pascal.

Program EXAMPLE_F;

Begin

ASM

MOV	AH, 0

MOV	AL, 3

INT	10H 	; очистили экран путем реинициализации текстового режима

PUSH	DS 	; сохранили сегментный регистр в стеке

MOV	AX, $B800

MOV	DS, AX 	; задали новый сегмент (указывающий на видеобуфер)

MOV	BX, 0 		; смещение в видеобуфере = 0

MOV	CX, 65 	; код буквы А

MOV	[BX], CX	; выдали на экран (применена косвенная адресация)

MOV	byte ptr [BX+1], $86 ; а это – догадайтесь сами !

POP	DS 		; восстановили старое содержимое сегментного регистра

End;

Readln { ждем нажатия клавиши Enter }

End.